BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 (4 tiết)

# PHÂN HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

# Mục tiêu

- Hiểu rõ cấu trúc địa chỉ IP, địa chỉ mặt nạ mạng con, địa chỉ mạng, địa chỉ quảng bá.

- Chia mạng con.

# Yêu cầu:

## Xác định lớp địa chỉ IP và chuyển đổi các địa chỉ IP dạng nhị phân sau sang thập phân:

- 01111111.11110000.01010111.00001111

- 10000011.01011100.11000000.10000001

- 11011111.11001111.00001000.01110000

- 11100001.01100011.11100000.00110011

- 11110011.11100001.01010101.10101010

## Xác định dạng thập phân đầy đủ của các địa chỉ subnet mask dạng viết tắt sau:

a. /12, /10/

b. /16, /17, /19

c. /28, /25, /26

## Xác định địa chỉ broadcast và dãy IP host của các mạng sau:

a. 10.0.0.0

b.172.0.0.0

c. 200.0.0.0

## Cho địa chỉ mạng sau: 192.168.20.0/24. Hãy thực hiện việc chia mạng trên thành 4 mạng con và ghi các thông tin vào bảng ghi sau:

| STT | Network IP | Subnet Mask | Broadcast IP | IP Host range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## Cho địa chỉ mạng sau: 172.17.0.0/16. Hãy thực hiện việc chia mạng trên thành 8 mạng con và ghi các thông tin vào bảng ghi sau:

| STT | Network IP | Subnet Mask | Broadcast IP | IP Host range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

## Cho địa chỉ mạng sau: 10.0.0.0/8. Hãy thực hiện việc chia mạng trên thành 4 mạng con và ghi các thông tin vào bảng ghi sau:

| STT | Network IP | Subnet Mask | Broadcast IP | IP Host range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |