# BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 (6 tiết)

CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

# Mục tiêu

- Cấu hình cơ bản cho Router

- Cấu hình định tuyến tĩnh (Static route) và định tuyến động (RIP)

# Yêu cầu

## Thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh (Static route) theo sơ đồ hệ thống mạng như sau:

- Các bước thực hiện

- Bước 1: Xây dựng bảng thông tin định tuyến

Bảng thông tin

| Device | Interface | IP Address | Subnet mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Gig0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Gig0/1 | 10.0.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router1 | Gig0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Gig0/1 | 10.0.0.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC3 | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC4 | NIC | 172.16.1.3 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |

- Bước 2: Cấu hình địa chỉ IP cho các PC:

- Cấu hình địa chỉ IP cho PC1 như hình sau:

Thực hiện tương tự để cấu hình địa chỉ IP cho các PC còn lại.

- Bước 3: Cấu hình tên cho Router và địa chỉ IP tại các interface

- Tại Router0:

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname Router0

Router0(config)#interface gig0/0

Router0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#exit

Router0(config)#interface gig0/1

Router0(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

- Tại Router1:

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface gig0/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface gig0/1

Router1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

- Bước 4: Kiểm tra kết nối trước khi cấu hình định tuyến:

- Thực hiện lệnh ping giữa các PC trong hệ thống mạng  kết quả: không được

- Bước 5: Cấu hình định tuyến tĩnh Static (Sinh viên thực hiện theo 2 cách):

Cách 1: Router(config)#ip route <Network_đích> <Subnet Mask của Network_đích> <IP nexthop>

Cách 2: Router(config)#ip route <Network_đích> <Subnet Mask của Network_đích> <exit Interface>

Trong đó:

+ Network: địa chỉ Network của các IP trong mạng

+ Nexthop: Là IP của cổng của Router kế tiếp trên đường đi tới network đích của packet

+ Exit Interface: Tên cổng thoát ra của Packet tại router

Cách 1:

- Tại Router0:

Tại Router0, Network đích là 172.16.1.0, Subnet Mask là 255.255.255.0; để sang được network đích này Router0 phải đi qua cổng Gig0/1 của Router1, mà cổng IP này có địa chỉ IP là 10.0.0.2.

Router0>en

Router0#conf t

Router0(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2

- Tại Router1:

Tại Router1, Network đích là 192.168.1.0, Subnet Mask là 255.255.255.0; để sang được network đích này Router1 phải đi qua cổng Gig0/1 của Router0, mà cổng IP này có địa chỉ IP là 10.0.0.1.

Router1>en

Router1#conf t

Router1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

- Bước 6: Kiểm tra bảng định tuyến sau khi cấu hình:

- Router0:

Router0#show ip route

- Router1:

Router1#show ip route

- Bước 7: Kiểm tra kết nối sau khi cấu hình định tuyến:

Thực hiện lệnh ping giữa các PC trong hệ thống mạng  kết quả: OK

Cách 2: Sinh viên tự thực hiện

## Thực hiện cấu hình định tuyến động RIP theo sơ đồ hệ thống mạng như sau:

- Các bước thực hiện: thực hiện các bước giống yêu cầu 1, chỉ khác bước 5.

- Bước 5: Cấu hình định tuyến tĩnh động RIP

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)# network <địa chỉ mạng cần quảng bá>

- Tại Router0:

Router0(config)#router rip

Router0(config-router)#version 2

Router0(config-router)#network 192.168.1.0

Router0(config-router)#network 10.0.0.0

Router0(config-router)#no auto-summary

- Tại Router1:

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#version 2

Router1(config-router)#network 172.16.1.0

Router1(config-router)#network 10.0.0.0

Router1(config-router)#no auto-summary

## Thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh và động theo sơ đồ hệ thống mạng như sau:

- Các bước thực hiện như yêu cầu 1 và 2.

## Thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh và động theo sơ đồ hệ thống mạng như yêu cầu 3 với các địa chỉ mạng tự cho.